VG-FU1205GC/M

# VG-BN1205GCM

# Особенности

    - Поддержка одновременной съемки с внешней вспышкой по триггеру.

    - Камера имеет программируемые входы/выходы (IO).

    - Поддерживает операционные системы Linux и ARM Linux, может быть интегрирована во встраиваемые устройства.

    - Поддерживает вывод изображений в формате 16-битной градации серого

    - и 48-битного цветного без потерь.

    - Мультикамерная работа стабильна, без разрывов соединения или потери кадров.

    - Полная совместимость с SDK камер GigE для легкой замены.

    - Совместима с протоколом Vision, что обеспечивает бесперебойную работу с ПО для обработки изображений, таким как Halcon, VisionPro, Labview.

Технические характеристики

| Модель Параметры | VG-BN1205GC VG-BN1205GM |  |
| --- | --- | --- |
| Датчик | 1" CMOS |  |
| Затвор | Global |  |
| Цвет/Моно | Color | Mono |
| Размер пикселя | 3.2X3.2μm |  |
| Разрешение | 12MP |  |
| Частота кадров | 4096X3072@28FPS |  |
| Глубина цвета | 8bit |  |
| Чувствительность | 57% @580nm 17% @850nm |  |
| GPIO | 1 вход триггера, 1 выход управления вспышкой; 1 выход GP0 |  |
| Синхронизация | Непрерывная/программный триггер/аппаратный триггер |  |
| Максимальное усиление | 8 |  |
| Время экспозиции (мс) | 0.0113~740.3 |  |
| Фильтр | Стандартный инфракрасный фильтр с отсечкой 650 нм / Стандартное двустороннее AR-покрытие |  |
| Буфер кадров | 128M Bytes |  |
| Пользовательские данные камеры | 2K Bytes |  |
| Формат вывода видео | Bayer8 Mono8 |  |
| Стандартные протоколы | USB3Vision 1.0、GenICam |  |
| Тип крепления объектива | C |  |
| Интерфейс данных | USB3.0 TYPE B |  |
| Питание | 5V,USB Bus power supply |  |
| Потребляемая мощность | <3W |  |
| Габариты | 29(mm)X39.5(mm)X32.7(mm) (Excluding the lens base and rear case interface) |  |
| Вес | <100g |  |
| Рабочая температура | 0~50 °C |  |
| Температура хранения | -30~60 °C |  |
| Операционные системы | WINXP, WIN7/8/10 32-bit & 64-bit systems, Linux and ARM Linux drivers, Android platform drivers, MAC OS systems |  |
| Драйверы | Directshow component Halcon Dedicated Component Labview Dedicated Driver OCX Component TWAIN component |  |
| Поддержка языков программирования | C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java |  |
| Дополнительные функции | Поддержка пользовательского разрешения ROI, регулировка контраста и гаммы, коррекция баланса белого, ускорение обработки изображений (ISP), 3D-шумоподавление, пользовательские LUT-таблицы, настройка частоты кадров и др. |  |

Спектограммы

VG-BN1205GM

VG-BN1205GC

Габаритные размеры (Unit: mm)

FU-T                                                                              FU-T1V

ТАБЛИЦА ВЫБОРА КОНФИГУРАЦИИ КАМЕРЫ SUA/SUF

| Функция | Интерфейс | 12VPoE | Пружинный авиаразъем | C-крепление | CS- крепление | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -T1V-C | 1 | ● | ● | ● |  | Рекомендуется |
| -T | 2 |  | ● |  | ● | Снято с производства |
| -T-C | 2 |  | ● | ● |  | Снято с производства |
| -TV-C | 3 | ● | ● | ● |  | Снято с производства |

MV-FU1205GC/M

# ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМА (Вариант 1)

| Порт | Контакт | Цвет провода | Сигнал | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Port A | 1 | Красный | PWR12V | Плюс питания камеры |  |
|  | 2 | Белый | GPI1+/TRIG_ IN+ | Вход GPIO1/Триггерный вход (+) | По умолчанию — триггерный вход |
|  | 3 | Корчиневый | GPI2/GPO2 | Вход/выход GPIO2 | Двунаправленный неинверсный IO |
|  | 4 | Зеленый | GPO1+/STRB_OUT+ | Выход GPIO1/Управление вспышкой (+) | По умолчанию — выход вспышки |
|  | 5 | Желтый | GPO1-/STRB-OUT- /TRIG_ IN- | Общий минус GPIO/вспышки/триггера |  |
|  | 6 | Черный | PWRGND | Минус питания камеры |  |

ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМА (Вариант 2)

| Контакт | Цвет провода | Сигнал | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеленый | GPO1+/STRB_OUT+ | Выход GPIO1/Управление вспышкой (+) | По умолчанию — выход вспышки |
| 2 | Желтый | GPO1-/STRB_OUT- | Минус выхода вспышки |  |
| 3 | Белый | GPI1+/TRIG_IN+ | Триггерный вход (+) |  |
| 4 | Коричневый | GPI1-/TRIG_IN- | Триггерный вход (-) |  |
| 5 | Красный | GPO2+ | Выход GPIO2 (+) |  |
| 6 | Черный | GPO2- | Выход GPIO2 (-) |  |

MV-FU1205GC/M

ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМА (Вариант 3)

| Порт | Контакт | Цвет провода | Сигнал | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PortA | 1 | Зеленый | GPO1+/STRB_OUT+ | Выход GPIO1/Управление вспышкой (+) | По умолчанию — выход вспышки |
|  | 2 | Желтый | GPO1-/STRB_OUT- | Минус выхода вспышки |  |
|  | 3 | Белый | GPI1+/TRIG_IN+ | Триггерный вход (+) |  |
|  | 4 | Коричневый | GPI1-/TRIG_IN- | Триггерный вход (-) |  |
|  | 5 | Красный | PWR12V | Плюс питания камеры |  |
|  | 6 | Черный | PWRGND | Минус питания камеры |  |