ViGiLiX VG-D20X-90

Секторная антенна MIMO 5 ГГц 20 дБи 90º

Описание

Полнодиапазонные секторные антенны - это серия промышленных антенн с перекрестной поляризацией, предназначенных для сетей Wi-Fi с частотой 5 ГГц.

Конструкция антенн несущего класса имеет обтекатель из светлого ПВХ для долговечности и эстетичности.

Входящая в комплект система крепления оснащена прочным креплением для монтажа на столб. Эта антенна оснащена 2x N гнездовыми разъемами.

Технические характеристики VG-D20X-90

| Модель | VG-D20X-90 |
| --- | --- |
| Частотный диапазон | 4950-5850 МГц |
| Соотношение F/B | ≥20 дБ |
| Усиление | 2x20 дБи |
| КСВН | <1,5 тип; макс. 2,0 |
| Излучение | Направленное |
| Ширина горизонтального луча | 90° |
| Ширина вертикального луча | 4° |
| Поляризация | Горизонтальная и Вертикальная |
| Молниезащита | Заземленный постоянным током |
| Максимальная входная мощность | 100 Вт |
| Сопротивление | 50Ώ |
| Разъем | 2xN Female |
| Материал обтекателя антенны | ПВХ |
| Способ крепления | Столб |
| Диаметр установочного столба | Ø30~Ø50 мм |
| Габариты | 725x130x60 мм |
| Weight | 3 кг |
| Рабочая температура | -40℃ до +80℃ |
| Номинальная скорость ветра | 60 м/с |
| Соответствие требованиям RoHS | Да |

Контакты и техническая поддержка

ООО «Виджиликс»

197374, Санкт-Петербург Вн. Тер. Г. Муниципальный округ №65, ул. Мебельная д. 12, к. 1, литера Б, помещение 3-Н, кабинет 206

Почта: info@vigilix.ru

Телефон: 8 (800) 302-15-41