ViGiLiX VG-Q13DP

Всенаправленная антенна Mimo Dual Pol с высоким коэффициентом усиления 5 ГГц 13 дБи

Описание

Всенаправленная антенна базовой станции с двойной поляризацией и высоким коэффициентом усиления, оптимизированная для работы на частоте 5 ГГц. Эта антенна идеально подходит для многоточечных приложений, где требуется большая дальность действия и широкий охват. На самом деле это одна антенна с двумя разъемами, горизонтальной и вертикальной поляризациями для обоих портов. Прочная и устойчива к атмосферным воздействиям.

Технические характеристики VG-Q13DP

| Модель | VG-Q13DP |
| --- | --- |
| Частотный диапазон | 5150-5850 МГц |
| Усиление | 2x13 дБи |
| КСВН | <2.0 |
| Излучение | Всенаправленное |
| Ширина горизонтального луча | 360° |
| Ширина вертикального луча | 7° |
| Поляризация | Горизонтальная и Вертикальная |
| Молниезащита | Заземленный постоянным током |
| Максимальная входная мощность | 100 Вт |
| Сопротивление | 50Ώ |
| Разъем | 2xN Female |
| Материал обтекателя антенны | ПВХ |
| Способ крепления | Столб |
| Диаметр установочного столба | Ø30~Ø50 мм |
| Габариты | 75x620 мм |
| Weight | 1.67 кг |
| Рабочая температура | -40℃ до +80℃ |
| Номинальная скорость ветра | 60 м/с |
| Соответствие требованиям RoHS | Да |

Контакты и техническая поддержка

ООО «Виджиликс»

197374, Санкт-Петербург Вн. Тер. Г. Муниципальный округ №65, ул. Мебельная д. 12, к. 1, литера Б, помещение 3-Н, кабинет 206

Почта: info@vigilix.ru

Телефон: 8 (800) 302-15-41